附件7

广西养殖业无公害农产品产地水质抽样规范

1 、范围

本部分规定了广西无公害养殖业农产品产地水质抽样的要求、方法、记录、样品封存和运输。

本部分适用于广西无公害养殖农产产品产地水质的认定检验和监督抽查检验。

2、基本原则

2.1抽样应由抽检任务下达部门指派人员完成。

2.2抽样应严格按照规定的程序和方法执行，确保抽样工作的公正性和样品的代表性、真实性。

2.3检验应由农业部农产品质量安全中心备案的检测机构完成。

2.4采样人员应具有一定的化学、环境监测方面的知识，工作认真负责，责任心强，经培训合格。在使用化学试剂时，要求小心谨慎，严格按照要求和注意事项使用，以防出现意外。

2.5做好计划，同一地方的水样相对集中的采、送样。在采样前，要至少提前一天电话通知检测单位，以做好收样和检测的准备工作。对已采好的样品，要求当天送到检测单位；确实不能做到的，应放置于0-4℃的冰箱中进行冷藏（冷藏时间最好不要超过1天），并及时送到检测单位。

3、抽样准备

3.1抽样人员掌握本规范及相关水质采样技术，严格按规范要求进行，建立抽样的质量保证措施。

3.2 容器

采水器:采用国家标准聚乙烯采水器；样品瓶：高压低密度聚乙烯塑料瓶（P）和硬质玻璃瓶(G)；漏斗；塑料桶；药勺；胶头滴管等。

3.3记录等文件

介绍信、抽样人员有效身份证件、抽样表(单)、任务书、抽样细则、有关记录表或调查表、封条、文件夹、纸笔文具，以及抽样方位图(养殖区域)等。

3.4容器的洗涤

3.4.1一般通用的洗涤方法是将玻璃瓶和塑料瓶首先用水和洗涤剂清洗，以除去灰尘、油垢，再用自来水冲洗干净，最后用蒸馏水充分荡洗3次，沥干。首次使用的容器，要求用10％的硝酸浸泡8小时，取出沥干后，再用自来水冲洗干净，最后用蒸馏水充分荡洗3次，充分沥干。此外，与样品有关的容器或器皿，也要严格按上述要求清洗。

3.4.2检测下述项目的样品瓶的洗涤方法：①测重金属的容器，须用1+1硝酸溶液浸泡1天，再用自来水冲洗干净，最后用蒸馏水充分荡洗3次，沥干；②测细菌的容器，除按一般洗涤方法完成外，还应将塞子与玻璃瓶塞好后（ 注：塞子与瓶口之间要加小纸片，防止在使用时不能打开 ），用牛皮纸包裏瓶顶及瓶颈，并用细绳捆住，置于160℃干燥箱干热灭菌2小时，或用高压医用蒸汽锅在121℃下灭菌15分钟，灭菌好的瓶在2周内使用。

4、样品采集、固定和保存

4.1样品的采集

4.1.1淡水、海水进行采样时，均要求在距水面0.5米处，用采水器进行采样。除检测石油类的样品瓶外，在盛样品前，用水样涮洗2~3次。检测石油类的容器，盛样品前，不能用样品进行涮洗，也不能让水样溢出瓶口，瓶塞要用锡纸包裹后，再盖好。

4.1.2畜禽饮用水采样时  对于不能直接从水龙头进行采样的，按①的操作方式进行。在水龙头进行采样时，除细菌样品外，可用样品瓶直接采样。

进行细菌样品采集时，细菌样品要求在最后进行采样，水龙头不应有附件（如套胶管等）。应将水龙头开至最大，让水流淌3分钟以上，然后关闭水龙头，用火焰进行消毒（可用打火机），再打开，放水1分钟后，再进行采样。采样时要控制水流速度，小心地接入瓶内。

4.1.3样品量一般要求离容器瓶颈约2厘米。

4.2样品的固定和保存

根据不同的检测项目及不同样品量，加入不同的试剂量，进行固定，在一定的温度条件下进行保存

（详见附录1、2和3）。

5、抽样封样及记录

5.1  填写标签（格式见附录5），并粘贴牢固。将样品分别封存，粘贴封条（格式见附录6）。抽样人员和被检单位代表分别在封条上签字盖章。所抽样品应由抽样人员妥善保管，随身带回，注意保持样品的原始性，样品不得被暴晒、淋湿、污染及丢失。

5.2  样品编号：每一个样品具有唯一性编号（对同一采样地点的多瓶样品，要求只用一个编号，不同的采样地点，则用不同的编号）。取被抽样单位所在地区邮政编码的前四位数字。格式为：[邮政编码前4位]取样日期-S+序号。如在南宁市2006年2月8日抽取的第三份样，则样品编号为[5300]20060208-S003。

5.3  抽样时应认真填写抽样记录。抽样单一式三份，由抽样人员和受检单位代表共同填写，一份随样品送达检测单位（第一联），一份由抽样人员带回单位（第二联），一份交受检单位（第三联）。

5.4  在抽样记录上要认真填写样品的名称、抽样量等，并要准确地描述产品的性状及包装方式及所抽样品的运输方式。

5.5  应认真填写被抽企业、生产企业的名称(应为全称，与公章的名称一致)、地址、电话、传真及企业的性质及必要信息，并由抽样人员(两人)签字确认后，再由被抽单位陪同抽样人员签字确认，抽样单应有抽样单位与被抽单位双方的公章(当被抽单位无法盖公章时，应由确定身份的人员签字确认)。

6、样品的运送

装有水样的容器必须加以妥善的保护和密封，并装在包装箱内固定，以防在运输途中破损、渗漏。

7、附录

附录1：淡水养殖用水采样要求

附录2：海水养殖用水采样要求

附录3：畜禽饮用水采样要求

附录4：无公害农产品水质抽样单

附录5：水质抽样封条（格式）

（本规范起草单位：广西壮族自治区渔业病害防治环境监测和质量检验中心）

附录1                   淡水养殖用水采样要求

| 分析项目 | 容器 | 样品量（ml） | 保存方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总铬、汞、铜、铅、锌、镉 | P（1+1硝酸泡过） | 500 | 加HNO3，pH<2 |
| 砷 | P | 500 | 加H2SO4，pH<2 |
| 石油类 | G | 1000 | 加H2SO4，pH<2 |
| 挥发酚* | G | 500 | 加NaOH，pH>12 |
| 有机氯（六六六、DDT） 有机磷（甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果） | G | 2000 | 4℃保存 |
| 氟化物 | P | 500 | 4℃保存 |

附录2                  海水养殖用水采样要求

| 分析项目 | 容器 | 样品量（ml） | 保存方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六六六、DDT、马拉硫磷、甲基对硫磷、乐果 | G | 2000 | 4℃保存 |
| 总铬、汞、铜、锌、铅、镉 | P（1+1硝酸泡过） | 1000 | 加HNO3，pH<2 |
| 砷 | P | 500 | 加H2SO4，pH<2 |
| 六价铬 | P | 500 | 加NaOH，pH8~9 |
| 石油类 | G | 1000 | 加H2SO4，pH<2 |
| 挥发酚、硒 | G | 1000 | 加NaOH，pH>12 |
| 氰化物 | P | 500 | 加NaOH，pH>12 |

附录3                畜禽饮用水采样要求

| 分析项目 | 容器 | 样品量（ml） | 保存方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色、浑浊度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐、总硬度 | P | 2500 | 4℃保存 |
| 总大肠菌群 | 无菌G | 500 | 4℃保存 |
| 总汞、铅、镉 | P | 500 | 加HNO3，pH<2 |
| 总砷 | P | 500 | 加H2SO4，pH<2 |
| 六价铬 | P | 500 | 加NaOH，pH8~9 |
| 氰化物 | P | 500 | 加NaOH，pH>12 |

P：聚乙烯塑料瓶；G硬质玻璃瓶。

注：1、无菌G瓶，要求500ml的大口、磨砂棕色玻璃瓶；盛放测金属项目的容器，要求用1+1硝酸浸泡过（每一份水加入相同体积的硝酸）；

2、石油类，要求分开两瓶装，500ml一瓶，用小口、磨砂棕色玻璃瓶；

3、化学试剂要求用分析纯；

4、浓硝酸，每500ml水样约加1ml；NaOH，每500ml约加0.5g；1+1硫酸（每一份水加入相同体积的硫酸），配好后每500ml水样约加2-3ml。加试剂后，用pH试纸测试，直至符合要求；样品要充分振荡摇匀。

附录4

无公害农产品水质抽样单

| 样品编号 |  |  |  |  | 样品名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品数量 |  |  |  | 样品用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| 封装状态 |  |  |  | 保存条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样日期 |  | 年 月 日 |  | 认定品种 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产地地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被抽样单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 抽样单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
| 传 真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被抽样单位盖章 被抽样单位主管人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 抽样单位盖章 抽样人1： 抽样人2： 年 月 日 |  |  |  |  |

此单一式三份。检测单位、抽样单位和被抽样单位各一份。

附录5    水质抽样封条（格式）：

样品编号：

样品编号

检测项目

试剂名称

采样地点

抽样时间

样品名称：

抽

样

封

条

被抽样单位（盖章）：

被抽样单位负责人（签字）：

年   月   日

抽样单位（盖章）：

抽样人1：

抽样人2：

抽样时间：      年   月   日